《建筑结构》课程－期末导考材料（2013春）

一、关于课程考试题型（分值比例）

本课程采用形成性考核与终结性考核（期末考试）相结合的方式。总成绩为100分，及格为60分。形成性考核占总成绩的20%；期末考试占总成绩的80%。终结性考核为闭卷考试。终结性考核时间为90分钟。学员考核时可带答题用笔，铅笔，尺子，橡皮和计算器。

命题依据是本课程的文字教材，罗尧治主编、中央广播电视大学出版社出版的《建筑结构》。

期末终结性考试试题类型分为两类：

第一类：单项选择题、判断题和简答题，占70～80分；

第二类：计算题占20～30分。

二、考核要求与复习要点

第一章　钢筋和混凝土的物理力学性能

考核要求：

1．理解有明显屈服点的钢筋应力应变曲线的特性，掌握屈服强度、极限强度，了解其相应的应变值，了解屈强比的含义，了解常用的钢筋强度等级。

2．掌握混凝土立方体抗压强度标准值与强度等级的概念，掌握混凝土轴心抗压强度、立方体抗压强度、抗拉强度的相对大小关系，理解混凝土的破坏机理是由于内裂缝的发展，因此限制内裂缝的发展就可以增加混凝土的强度。了解混凝土的弹性模量和变形模量，了解混凝土的收缩、徐变性质及其对混凝土结构构件性能的影响。

3．了解粘结强度的三大来源及其影响因素，了解光面钢筋和带肋钢筋粘结强度的主要来源。

复习要点：

1．钢筋混凝土构件对钢筋性能的要求有强度、塑性、可焊性以及与混凝土的粘结能力等。

2．混凝土强度的基本指标：我国混凝土结构设计规范规定以立方体抗压强度值作为混凝土强度的基本指标。

3．对于有明显流幅的钢筋，其设计强度取值的依据一般是屈服强度。

4．热轧钢筋的概念、等级与特点

热轧钢筋为软钢，是低碳钢、普通低合金钢在高温状态下轧制而成，包括光圆钢筋和带肋钢筋。等级分为HPB235级，HRB335级，HRB400级，HRB500级。其应力-应变曲线有明显的屈服点和流幅，断裂时有“颈缩”现象，伸长率比较大；是有屈服点的钢筋。有明显流幅的热轧钢筋屈服强度是以屈服下限为依据的。

第二章　混凝土结构的基本设计原则

考核要求：

1．了解结构上的作用的含义，了解荷载的分类，恒载、活载的概念，了解结构效应、结构抗力的含义及其随机的原因。

2．掌握结构的功能要求，理解两种极限状态的含义，能判断何种破坏属于超出了何种极限状态。掌握结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性，可靠的概率称为可靠度。了解失效概率及可靠指标等基本概念，理解荷载及材料强度的标准值、设计值及分项系数的意义，掌握恒载、活载的分项系数取值依据，掌握结构重要性系数的取值。

3．掌握两种极限状态实用表达式的应用。

复习要点：

1．“作用”及其分类：“作用”通常是指使结构产生内力和变形的原因，分为直接作用和间接作用。

2．可变荷载四种代表值：标准值、组合值、准永久值和频遇值，其中标准值为基本代表值，其余值可由它乘以相应的系数得到。

3．结构上的荷载按时间的分类：作用在结构上的荷载，按作用时间的长短和性质，可分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载。

4．强度设计值与荷载设计值：材料强度标准值除以材料的分项系数，即可得到材料的强度设计值。荷载标准值乘以荷载分项系数得到荷载设计值。

5．结构的极限状态：分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。

6．承载能力极限状态：承载能力极限状态是指结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形状态的一种状态。当结构转变为机动体系以及结构或构件丧失稳定时，我们认为其超过了承载能力极限状态。

第三章　受弯构件承载力计算

考核要求：

1．了解混凝土构件的分类：受弯、受剪、受压、受拉和受扭，理解构件属于哪类受力构件。

2．掌握适筋梁从加荷开始到破坏的三个受力阶段，了解各阶段截面应变和应力的分布，掌握适筋梁的破坏特征，掌握随着配筋率的变化，破坏形式的变化，及其对应的破坏特征。

3．理解正截面承载力计算的基本假定及其意义。了解等效矩形应力图形所作的假定，理解受弯构件正截面承载力计算的两个条件。掌握单筋矩形截面受弯构件正截面承载力的截面设计，熟练掌握单筋矩形截面受弯构件正截面承载力的复核。掌握双筋矩形截面受弯构件正截面承载力的基本条件、计算和承载力复核；掌握T形截面的分类，配筋计算方法、适用条件。掌握梁的构造要求。

4．了解无腹筋梁的破坏形态的变化、影响抗剪能力的因素。了解腹筋的作用，理解其对破坏形态的影响，理解三种破坏形式分别通过何种途径来防止。掌握斜截面受剪承载力计算方法，能选择相应的计算公式按照正确的步骤进行斜截面受剪承载力的设计和复核，了解充分利用点、理论断点的概念。了解钢筋的截断和弯起要求。

5．了解受弯构件的变形特点及刚度的概念，了解最小刚度原则，了解受弯构件变形和裂缝宽度的验算方法；掌握减少构件变形和裂缝宽度的措施。

复习要点：

1．钢筋混凝土梁正截面受力过程三个阶段的应力状态与设计的关系：

Ⅰa阶段的截面应力分布状态是计算开裂弯矩Mcr的依据；第Ⅱ阶段的截面应力分布状态是受弯构件计算挠度和裂缝宽度的依据；Ⅲa阶段的截面应力分布状态则是受弯构件正截面受弯承载力计算的依据。

2．关于钢筋混凝土梁的配筋率

配筋率ρ是指受拉钢筋截面面积As与梁截面有效面积bh0之比。随着配筋率不同，钢筋混凝土梁可能出现的破坏形态：适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏。

3．受弯构件的三种破坏形式及其特征

受弯构件三种破坏形式及其特征：1）适筋梁破坏，钢筋先屈服后混凝土被压碎，属延性破坏。2）超筋梁破坏，混凝土先被压碎，钢筋不屈服，属脆性破坏。3）少筋梁破坏，混凝土一开裂，钢筋马上屈服而破坏，属脆性破坏。

4．梁沿斜裂缝破坏的主要形态有：斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏。1）斜压破坏：破坏时，混凝土被腹剪斜裂缝分割成若干个斜向短柱而压坏，破坏是突然发生的。2）剪压破坏：临界裂缝出现后迅速延伸，使斜截面剪压区高度缩小，最后导致剪压区混凝土破坏，使斜截面丧失承载力。3）斜拉破坏：当垂直裂缝一出现，就迅速向受压区斜向伸展，斜截面承载力随之丧失，属脆性破坏。

5．条件相同的无腹筋梁，发生斜压、剪压、斜拉三种破坏形态时，梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是：斜压破坏的承载力﹥剪压破坏的承载力﹥斜拉破坏的承载力。

6．在受弯构件斜截面受剪承载力计算中，提高梁斜截面受剪承载能力通常采用的方法是：配置腹筋即配置箍筋和弯起钢筋。

7．受弯构件斜截面受剪承载力计算公式是依据剪压破坏得到的，故其不适用于斜拉破坏和斜压破坏。当剪跨比适中，且腹筋配置量适当时，常发生剪压破坏。

8．箍筋一般采用的钢筋级别及形式：箍筋一般采用HPB235，HRB335级钢筋，其形式有封闭式和开口式两种。

9．斜截面受剪承载力计算公式要设置上限和下限（适用范围）。

斜截面受剪承载力计算公式的上限，即截面限制条件。它是为了防止斜压破坏和限制使用阶段的斜裂缝宽度，使得构件的截面尺寸不应过小，配置的腹筋也不应过多。斜截面受剪承载力计算公式的下限，即最小箍筋配筋率。它是为了防止斜拉破坏。

计算题典型题型：

某矩形截面简支梁，已知其截面尺寸、所采用的混凝土和钢筋标号、所承受的弯距设计值、受拉区所配置的钢筋根数、直径和截面积，验算梁截面是否安全。

第四章　受压构件

考核要求：

1．理解轴心受压构件受力全过程及其破坏特征。掌握钢筋抗压强度的取值原则，理解构件长细比对轴压构件的承载力影响系数，即稳定系数的含义，掌握轴压构件承载力计算。

2．了解偏心受压构件的分类、破坏特点，会进行附加偏心距、初始偏心距的计算，了解偏心距增大系数的意义及其影响。了解截面M－N关系曲线。

3．熟练掌握对称配筋矩形截面受压构件的计算方法、适用条件，掌握不对称配筋受压构件承载力计算。

4．掌握受压构件的构造要求。了解受压构件斜截面承载力计算原理。

复习要点：

1．在配置普通箍筋的轴心受压柱中，纵筋与箍筋各有何作用

在配置普通箍筋的轴心受压柱中，纵筋的作用是提高柱的承载力，以减小构件的截面尺寸，防止因偶然偏心产生的破坏，改善破坏时构件的延性，减小混凝土的徐变变形。箍筋能与纵筋形成骨架，防止纵筋受力后外凸。

2．稳定系数

《混凝土规范》采用稳定系数表示长柱承载能力的降低程度，即长柱的承载力与条件相同的短柱承载力的比值称为稳定系数。

3．影响稳定系数的因素：构件的长细比、混凝土强度等级、钢筋的种类以及配筋率，主要和构件的长细比有关。长细比是指构件的计算长度与其截面回转半径的比值。

4．螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高的原因是螺旋筋约束了混凝土的横向变形。

5．偏心受压构件的破坏形态

偏心受压构件的破坏形态有大偏心受压和小偏心受压两种情况。大偏心受压破坏属延性破坏，破坏的特点是受拉钢筋先达到屈服强度，然后压区混凝土压碎。小偏心受压破坏属于脆性破坏，破坏的特点是混凝土先被压碎，而远侧钢筋可能受拉也可能受压，但都不屈服。

6．偏心受压构件的界限破坏：具有某个特定配筋率的柱，当远离轴向力一侧的钢筋屈服与受压区混凝土压碎同时发生，我们把柱的这种破坏特征称为“界限破坏”。

计算题典型题型：

某矩形截面轴心受压柱，已知其尺寸、该柱承受的轴力设计值、计算长度、所用混凝土标号和钢筋等级，以及所配置的纵向受力钢筋面积，验算该柱截面是否安全。

第五章　预应力混凝土构件设计

考核要求：

1．深入理解预应力混凝土的基本概念及优缺点，了解抗裂等级的分类

2．了解预应力混凝土所使用的材料和锚夹具，先张法和后张法构件的不同，张拉控制应力的概念，了解各项预应力损失及组合。

复习要点：

1．条件相同的钢筋混凝土轴拉构件和预应力混凝土轴拉构件相比较，前者的抗裂度比后者差。

2．预应力混凝土构件要求混凝土具有：高强度、收缩和徐变小、快硬、早强等性质。

3．按照张拉钢筋与浇捣混凝土的先后顺序，预应力混凝土施工工艺可分为两种：先张法、后张法。先张法的施工工序是：先张拉钢筋，待混凝土达到一定强度后，放松钢筋。先张法与后张法传递和保持预加应力的方式不同，先张法构件中的预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的，而后张法构件是依靠锚具来传递和保持预加应力的。

第六章　单层厂房

考核要求：

1．了解单层厂房的组成，了解厂房的分类，特点及适用条件。了解排架结构的传力途径。了解厂房结构平、剖面布置，排架结构各组成构件。

2．了解排架结构计算简图及排架荷载计算。了解排架内力计算，内力组合的方法。

3．了解厂房柱的设计方法。

复习要点：

1．屋面板、屋架或屋面梁、托架、天窗架属于屋盖结构体系。屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种。

2．在单层厂房的排架计算中，屋面活荷载包括屋面均布活荷载、雪荷载、积灰荷载。

3．在进行单层厂房柱的内力组合时，任何一组最不利内力组合中都必须包括恒载引起的内力。

4．单层厂房结构中的柱间支撑的作用是增强厂房的纵向刚度和稳定性。

5．对单层厂房排架柱进行内力组合时，控制截面应为上柱底部截面、牛腿顶部截面和下柱底部截面。

6．单层厂房结构中，圈梁的作用是将墙体和柱、抗风柱等箍在一起，增加厂房的整体刚性，防止由于地基发生过大的不均匀

沉降或较大振动荷载引起的不利影响。

7．单层厂房的结构体系中，屋面梁或屋架、横向柱列和基础等组成横向平面排架结构，它是单层厂房的基本承重结构。

8．排架结构形式是指钢筋混凝土排架由屋面梁（或屋架）、柱和基础组合，排架柱上部与屋架铰接，排架柱下部与基础刚接的结构型式。

9．一般单层厂房中，横向排架是主要承重结构，屋架、吊车梁、柱和基础是主要承重构件。

10．作用在厂房结构上的大部分荷载（屋盖上的竖向荷载，吊车上的竖向荷载和横向水平荷载，横向风荷载或横向地震作用，部分墙体和墙梁的自重以及柱上的设备等荷载）都是通过横向排架传给基础、再传到地基中去。

第七章　多层及高层钢筋混凝土结构

考核要求：

1．了解框架结构、剪力墙结构及框架剪力墙结构体系的概念、受力特点、优缺点及其适用。了解筒体结构体系的优点及适用。

2．了解框架结构平面布置的原则。了解框架结构柱网布置的要求。

3．掌握框架结构的计算简图确定，掌握荷载的计算方法。了解多层框架结构的三种简化计算方法：分层法、反弯点法和D值法，了解框架侧移近似计算及侧移需满足的条件。了解框架梁柱的设计要点，掌握框架节点构造。

复习要点：

1．设置伸缩缝的主要目的是为了减少结构中的温度应力，温度应力的大小与房屋的长度（或宽度）有关。

2．设置沉降缝主要用来解决结构体系在不均匀的地质条件或房屋的刚度、重量分布不均匀所带来的不均匀沉降的问题。

3．抗震缝的设置原则是将结构体系划分为两个或几个单元规则、匀称，刚度、重量分布均匀的子结构，以避免地震作用下出现扭转等复杂的结构效应。

4．框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用分层法。

5．框架结构在水平荷载作用下的内力计算时宜近似地采用修正反弯点法。

6．采用分层法计算框架结构内力时，除底层柱外，其他各层柱的线刚度均应折减。

7．框架结构在节点水平集中力的作用下，各杆的弯矩图都呈直线形，且一般都有一个弯矩为零的反弯点。

8．一般认为，当框架结构梁的线刚度与柱的线刚度之比超过3时，采用反弯点法计算所引起的误差能够满足工程设计的精度要求。

9．框架结构在水平和竖向荷载共同作用下，框架梁的控制截面应为梁的两端截面和梁的跨中截面。

10．考虑到在梁端出现塑性铰是允许的，为了便于浇注混凝土，在进行框架结构设计时，一般均对梁端弯矩进行调幅，即人为地减小梁端负弯矩，从而减少节点附近梁顶面的配筋量。

11．在进行框架结构设计时，可对梁进行弯矩调幅，其原则是在内力组合之前，对竖向荷载作用下的梁端负弯矩适当调小。

12．我国有关规范规定，弯矩调幅只对竖向荷载作用下的内力进行，即水平荷载作用下产生的弯矩不参加调幅，因此，弯矩调幅应在内力组合之前进行。

13．在框架结构梁端弯矩调幅的计算公式中，β为弯矩调幅系数。对于装配整体式框架，β可取0.7～0.8。

14．框架结构的近似手算方法包括竖向荷载作用下的分层法、水平荷载作用下的反弯点法和改进反弯点法（D值法）。

15．框架结构中，若某层柱的上、下横梁线刚度不同，则该层柱的反弯点位置将向横梁刚度较小的一侧偏移。

第八章　砌体结构

考核要求：

1．了解砌体结构的概念。

2．了解块材及砂浆的分类，强度等级的划分。理解砌体抗压强度远远低于块材强度的原因，掌握砌体强度的影响因素，掌握砌体强度设计值的调整系数。了解砌体的弹性模量与剪切模量。

3．掌握矩形截面无筋砌体受压构件承载力计算，了解当偏心距小于0.6y时，只需要进行承载力的验算，当偏心距较大时候，还需进行正常使用极限状态的验算。一般了解轴心受拉、受弯、受剪构件计算的特点。

掌握网状钢筋的作用。掌握不宜采用网状配筋砖砌体的情况。了解网状配筋砖砌体受压构件的构造要求与承载力计算。

了解砌体局部受压的概念，局部受压强度高的理由。掌握砌体局部受压的三种破坏形态及其破坏特征。掌握砌体截面局压承载力计算

4．了解墙体设计的一般步骤。了解横墙、纵墙、内框架承重体系的荷载主要传递路线、各承重体系的特点。

掌握混合结构房屋的静力计算依据横墙间距和楼（屋）盖的类别进行划分，了解各静力计算方案房屋的受力特点，了解刚性和刚弹性方案房屋横墙应符合的要求。

了解柱、墙高厚比验算的目的、以及验算的要求。掌握影响实心砖砌体允许高厚比的重要因素。掌握墙柱高厚比的验算，其中包括：矩形截面墙、柱高厚比验算。了解带壁柱墙的高厚比验算的步骤和方法。

掌握刚性方案房屋墙柱的计算方法，了解弹性及刚弹性方案房屋墙柱计算要点。了解砌体结构的主要构造措施。

复习要点：

1．影响砖砌体抗压强度主要因素有：

（1）块材的强度等级和高度;

（2）砂浆的物理力学性能；

（3）砌筑质量。

2．按照房屋空间刚度的大小房屋的静力计算方案可划分为弹性方案、刚性方案和刚弹性方案。为便于应用，规范按照屋盖（楼盖）的类别和横墙的间距来划分静力计算方案。

3．刚弹性方案房屋的静力计算，可按楼盖（屋盖）与墙柱为铰接的考虑空间工作的平面排架或框架计算。

4．刚性方案房屋在静力计算时，墙、柱可作为以屋盖（楼盖）为不动铰支座的竖向构件计算。

5．作为刚性和刚弹性方案的横墙，必须满足的条件有单层房屋的横墙长度不宜小于其高度。

6．构件的高厚比是指构件的计算高度与其相应的边长的比值。

7．影响墙柱的允许高厚比因素中说法正确的是非承重墙体的允许高厚比应相应提高。

8．普通砖砌体结构，采用水泥砂浆砌筑时,其强度设计值应乘以调整系数0.9。

第九章　钢结构的材料

考核要求：

1．一般了解钢结构的发展概况，了解钢结构的特点和合理应用范围。

2．了解钢结构对所用钢材的基本要求及选用原则。掌握钢材主要力学性能及影响钢材力学性能的各种因素。

第十章　钢结构的连接

考核要求：

1．了解钢结构的常用连接方法及其特点和应用；了解钢结构采用不同连接方式时的各种接头和拼接的基本型式和传力途径。

2．了解钢结构中主要采用的焊接方法；掌握对接焊缝和角焊缝的设计计算方法。

3．了解螺栓连接的种类、型式、特点、应用。掌握普通螺栓和摩擦型高强度螺栓受剪、受拉的承载力设计计算方法。了解承压型高强度螺栓与普通或摩擦型高强度螺栓连接的区别。

第十一章　钢结构构件

考核要求：

1．了解轴心受拉构件强度和长细比的验算方法，掌握轴心受压构件的整体稳定和局部稳定验算。了解腹板横向、纵向加劲肋及隔的设置和作用。掌握实腹式轴心受压构件截面设计和验算的方法和步骤，了解格构式轴心受压构件截面设计和验算的方法和

步骤。了解铰接柱头和柱脚的型式、组成和构造。

2．了解梁受弯时弯曲应力的发展过程，弹性和塑性理论下抗弯刚度的计算方法，掌握梁的强度、刚度和整体稳定计算方法，了解局部稳定的要求、加劲肋的设置、位置、间距和尺寸等构造要求。

3．了解桁架的应用，常用外形型式，腹杆体系的形式和特点，主要尺寸的确定。了解钢屋盖结构的组成和布置，了解屋盖支撑的作用、种类、组成和布置原则，了解屋架杆件的受力特点，掌握其截面设计。了解桁架节点设计的内容、原则、掌握节点设计的构造要求；了解钢屋架施工图的内容、要求。

复习要点：

第九、十、十一章　关于钢结构的三章不出计算题，但可能出现在判断题、选择题等概念题中，量也不会多。了解下基本概念即可，例如：钢结构中钢材的牌号为Q235－Bｂ，其中的Q235是表示其抗拉强度设计值为235N/mm2；B是代表其质量等级为B级；b表示半镇静钢。

第十二章　门式轻型钢结构

考核要求：

1．了解轻钢结构的基本设计规定

2．了解门式轻型钢结构的结构平面布置和支撑布置，掌握门式钢架轻型钢结构的构造要求

注：本章简单了解即可。

第十三章　抗震设计基本知识

考核要求：

1．了解震级、烈度和抗震设防烈度概念，抗震设防的一般目标、抗震设防的分类和标准。理解抗震设计的基本要求

2．了解场地覆盖层厚度的概念，了解地基和基础的抗震计算内容和措施

3．了解多层砖混结构的震害分析，抗震设计的一般规定和构造措施

4．了解多、高层钢筋混凝土房屋的震害，抗震设计的一般规定和构造措施

注：本章简单了解即可。

责任教师：梁大石 84337059

指导教师：王连成84337063