《水利工程测量》课程 复习指导

（统设必修 水利水电工程与管理专科）

一、考试说明

1．1成绩说明：本课程采用形成性考核与期末考试（终结性考核）相结合的方式。总成绩为100分，及格为60分。形成性考核占总成绩的20%；期末考试占总成绩的80%。

1．2考试形式：期末考试由中央电大统一命题，统一组织考试。

1．3题型说明：选择题，约占40%；简答题，约占20%；计算题，约占40%。

1. 4考试其他说明：终结性考核为闭卷考试、答题时间为90分钟、考试时可带钢笔，铅笔，尺子，橡皮和计算器。

二、样题示范

1.填空题：在水准测量中，若读数中误差M读=±2. 0mm，则一个测站的观测高差中误差M站为(   B      )。

A. ±2.0mm        B. ±2.8 mm          C. ±4.0 mm       D. ±1.0 mm

本题程度：中等。主要考核学生对误差传播定律应用的掌握程度。

2．简答题：

2.1.什么是绝对高程？什么是相对高程？

答：地面点沿其铅垂线方向至大地水准面的距离称为绝对高程。

地面点沿其铅垂线方向至任意假定的水准面的距离称为相对高程。

2.2什么叫水准点、中间点和转点？它们的作用是否相同？

答：不同。事先埋设标志在地面上，用水准测量方法建立的高程控制点称为水准点。

水准测量时每站之间的立尺点，仅起高程传递作用，称为转点。

水准测量时每站除转点外，测定了其它点的高程值，这些点不起高程传递作用，称为中间点。

3.计算题：

3.1 如图1所示，在O点安置经纬仪对A、B两方向采用测回法进行水平角观测，一测回的观测数据均注于图中，请将观测数据填入表中，并完成各项计算。

盘左：170°30′24″

盘右：350°30′30″

A

O

B

盘左：230°36′30″

盘右： 50°36′24″

图 (1)

| 测 站 | 目 标 | 竖 盘 位 置 | 水 平 度 盘 读 数 | 半 测 回 角 值 | 一 测 回 角 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |
| O |  |  |  |  |  |

本题程度：容易（计算简单）。要求学生掌握测回法的记录、计箅方法。

评分标准：要求学生将图(1)的数据填入表中(5分)，并完成计算(5分)。

答案：(附后)

| 测 站 | 目 标 | 竖 盘 位 置 | 水 平 度 盘 读 数 | 半 测 回 角 值 | 一 测 回 角 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |
| O | A | 左 | 170 30 24 | 60 06 06 | 60 06 00 |
|  | B |  | 230 36 30 |  |  |
|  | A | 右 | 350 30 30 | 60 05 54 |  |
|  | B |  | 50 36 24 |  |  |

大连电大理工系刘丹老师